กระเป๋าหนัง

เงินลงทุน

ประมาณ 4,000 บาท

- ซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องมือตอกลาย เหล็กดุน และเหล็กตอก ค้อนสลัก กรรไกร  สิ่วสลัก สิ่วเจาะ เหล็กเจาะรู (ซื้อครั้งแรก)

- วัสดุ เช่น ผืนหนัง สีย้อมหนัง เข็ม หนังเส้น ผ้าซับ น้ำยาขัดเงา และกาวหนัง

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

# มีจำหน่ายที่ถนนเสือป่า แถวโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ

อุปกรณ์

เครื่องมือตอกลาย  เหล็กดุนและเหล็กตอก ค้อนสลัก กรรไกร สิ่วสลัก สิ่วเจาะ เหล็กเจาะรู หนัง  สีย้อมหนัง เข็ม หนังเส้น ผ้าซับ น้ำยาขัดเงา และกาวหนัง

รายได้

หนัง 1 ผืน สามารถผลิตกระเป๋าได้ 7-8 ใบ ซึ่งจำหน่ายในราคาใบละ 350-600 บาท

วิธีดำเนินการ

- ออกแบบรูปทรงกระเป๋าลงในกระดาษตามต้องการ แล้วลอกแบบลงบนแผ่นหนัง

- ใช้มีดหรือกรรไกรตัดริมหนังให้เท่ากับแบบที่ลอกไว้

- ใช้สำลีชุบน้ำลูบบนผิวของหนังให้ทั่ว เพื่อให้หนังอิ่มตัว สะดวกในการดุนหรือสลักลวดลาย

- ออกแบบลวดลายแล้วลอกลงผืนหนังที่ตัดเป็นรูปทรงกระเป๋า ซึ่งจะเลือกใช้วิธีก๊อบปี้หรือเขียนให้เหมือนแบบก็ได้

- สลักหรือดุนลวดลายไปตามลายที่ลอกไว้ ซึ่งลายที่สลักจะสวยงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะถ้าสลักลายไม่สวย จะทำให้การลงสีหรือย้อมสีไม่สวยงาม ดังนั้น จึงควรระมัดระวังให้มาก แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ตอกลาย ซึ่งจะลดความยุ่งยากได้มาก โดยจะต้องออกแบบให้ดีว่าจะมีลายอะไร ตรงไหนบ้าง เพื่อความสวยงาม

- หลังจากสลักหรือดุนลายเรียบร้อยแล้ว ใช้สำลีชุบสีอ่อนซึ่งเป็นสีพื้นทาบนหนังให้ทั่ว แล้วใช้สีเข้มทับลงไป โดยใช้สำลีแตะเบาๆ บนลวดลาย ระวังอย่าให้สีตกลงไปในร่องลาย เพราะจะทำให้ลายไม่เด่น ดังนั้น ขั้นตอนการลงสีจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ผู้ที่จะทำงานอาชีพนี้ จึงควรเป็นคนช่างสังเกตและทำบ่อย ๆ จะได้เกิดทักษะความชำนาญ

- ในกรณีที่ใช้เครื่องมือตอกลาย ควรลงสีก่อนตอก

- หลังจากลงสีเรียบร้อยแล้ว นำไปตากให้สีแห้ง จากนั้นใช้สำลีชุบน้ำมันขัดเงาทา   ให้ทั่ว จะทำให้หนังเป็นเงางาม และยังช่วยให้สีและหนังทนทาน

- เย็บขอบ โดยมีหนังชิ้นเล็กกุ้นรอบๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีจักรใหญ่สำหรับเย็บหนังอีก 1 ตัว หรืออาจใช้วิธีถักด้วยหนังเส้นสำหรับเย็บโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเส้นบางๆ  โดยร้อยไปตามรูที่เจาะไว้